ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"

CIÊNCIAS EXATAS

DISCIPLINA: LCE0140-FÍSICA/ 1o Semestre - 2006

# Docente Responsável: Sergio Oliveira Moraes

Programa de Aperfeiçoamento do Ensino Superior: Valéria C. Rodrigues

Aula 8: Lei de Beer

Determinação da concentração de uma solução

Objetivo: Pretende-se determinar a concentração de uma solução desconhecida de sulfato de cobre II, utilizando um colorímetro.

Introdução: Irá utilizar um colorímetro associado ao programa Science Workshop. Neste aparelho, a luz de um díodo de emissão de luz (LED) irá passar através de uma solução colocada numa cuvette dentro do colorímetro. A luz que passa através da solução, irá atingir uma célula fotoeléctrica.

Uma vez ligado o colorímetro à interface, é possível monotorizar a luz recebida pela célula fotoeléctrica, medindo absorvância ou percentagem de transmitância.

A quantidade de luz que penetra na solução é utilizada para determinar a absorvância de cada solução. Quando um gráfico de Absorvância vs. Concentração é traçado para uma série de soluções standard, deverá resultar uma relação linear. A partir desta relação poderá determinar a concentração da solução desconhecida.

Material:

·          Interface do Science Workshop

·          Cuvettes

·          Colorímetro

·          Pipetas

·             Soluções de Sulfato de Cobre II 0.08 M, 0.16 M, 0.24 M, 0.32 M e 0.40 M.

·             Solução de Sulfato de Cobre II de concentração desconhecida.

·             Água destilada

Procedimentos:

Este trabalho deve ser acompanho de uma explicação prévia do professor, sobre o modo de utilizar o software e o colorímetro, bem como do manual de utilização.

1.       Montagem do computador e colorímetro.

2.      Calibração do sensor com água destilada para 0% T e 100%T.

3.      Registo de dados para as concentrações conhecidas.

4.      Traçar a recta de calibração.

5.      Registo de absorvância da solução de concentração desconhecida.

6.      Análise dos dados.